Deckblatt

Städtisches Lindengymnasium Gummersbach

Physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder: Umlaufbahnen, Energiebedarf und Belastungsgrenzen

Kann ein kombiniertes Transportsystem aus LEO, LLO und einer mondbasierten Orbitalschleuder physikalisch effizient, materialtechnisch und logistisch realisierbar sein, und für welche Transportgüter bzw. Personen ist es geeignet?

Facharbeit im Physik LK

Vorgelegt von Tristan Kronenberg

Betreuende Fachlehrkraft: Marijke Kirschling

Gummersbach 2026

Abgabetermin: 20.02.2026

1. Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Auswahl der Simulation und Zielsetzung

Neuer punkt 7ka für sim aufbau und dann auch tehter aufbau + energie verbrauch

2. Konzeptvorstellung: Orbitalschleuder

2.1 Im Low Earth Orbit (LEO)

2.2 Low Lunar Orbit (LLO) und Mondbasierte Orbitalschleuder

3. Orbitalschleuder auf dem Mond

3.1 Benötigte Abwurfgeschwindigkeiten

3.1.1 In die Mondumlaufbahn (LLO – Low Lunar Orbit)

3.1.2 Mit Fluchtgeschwindigkeit vom Mond

3.2 Schleuderlänge und Beschleunigung

3.3 Benötigte kinetische Energie

3.3.1 Energie zum Starten

3.3.2 Energiegewinnung für den nächsten Start

3.4 Vorteile der geringen Mondgravitation

3.5 Abschussrichtung und Startfenster

3.5.1 Bahnmechanische Anforderungen

3.5.2 Bewertung vertikaler und horizontaler Orbitalschleudern

4. g‑Kräfte & Eignung für Menschen

4.1 Analyse der auftretenden g‑Kräfte

4.1.1 Phase 1 – Beschleunigungsphase (Motoren auf Volllast)

4.1.2 Phase 2 – Freilaufphase (Motoren abgeschaltet)

4.1.3 Phase 3 – Bremsphase (Motoren gegenläufig aktiv)

4.1.4 Gesamtbewertung der Beschleunigungsverläufe

4.2 Einfluss auf den Menschen

4.3 Ansatz einer menschengeeigneten Schleuder

4.3.1 Einfluss technischer Parameter

4.3.2 Hybridsystem: Schleuder + Raketenstart

5. Transferbahnen zwischen Erde und Mond

5.1 Direkter Transfer

5.1.1 Simulation und Analyse

5.2 Hochenergetischer Transfer

5.3 Sicherheitsoptimierter Transfer (Freie Rückkehrbahn)

5.4 Vergleich der Transferarten

5.5 Fazit

6. Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

6.2 Beantwortung der Leitfrage

6.3 Bewertung der Realisierbarkeit

6.4 Möglichkeiten zukünftiger Forschung oder Simulationserweiterungen

1. Einleitung

1.1 Motivation

Mein Interesse an Raumfahrt begann bereits in meiner Kindheit durch Raumfahrtbücher, die meine Begeisterung für Raketen, Planeten und Missionen weckten. Später vertiefte sich dieses Interesse durch Raumfahrtsimulationen. Besonders der Spaceflight Simulator (SFS) bot mir früh die Möglichkeit, selbst mit Umlaufbahnen, Raketenstufen und Raumstationen zu experimentieren. Dort baute und testete ich bereits erste einfache Konzepte einer Orbitalschleuder.

Parallel dazu verfolgte ich Raumfahrt auch außerhalb von Spielen, unter anderem durch Raumfahrt-Dokumentationen und Online-Formate wie What About It, sowie durch das wachsende Interesse an SpaceX, das bei mir besonders seit dem Starship-SN5-Test stark zunahm. Dadurch wurde Raumfahrt für mich nicht nur ein Spielthema, sondern ein reales technisches Zukunftsfeld.

Mit komplexeren Simulatoren wie Kerbal Space Program (KSP) und später Juno: New Origins (JNO) konnte ich noch tiefer in die technische Seite eintauchen. Ich baute dort Raketen, Raumstationen, Flugzeuge und erneut auch Orbitalschleudern, um zu testen, wie sich solche Systeme im Spiel verhalten. Gleichzeitig entwickelte sich eine starke Begeisterung für den Mond als Ziel der Raumfahrt. Ich begann, virtuelle Mondmissionen durchzuführen, Bilder von der Mondoberfläche aufzunehmen und diese mit Freunden zu teilen – bis schließlich sogar eine „Gegenantwort“ in Form eines weiteren Mondbildes kam. Diese spielerischen Erfahrungen verstärkten mein Interesse an realen physikalischen Hintergründen solcher Missionen.

Darüber hinaus begann ich, selbst an einem eigenen Raumfahrtsimulator in Unity zu arbeiten. Dabei wurde mir bewusst, wie komplex die physikalischen Zusammenhänge hinter Umlaufbahnen, Antrieben und Kräften tatsächlich sind.

Als die Facharbeit anstand, erkannte ich darin die Möglichkeit, dieses langjährige persönliche Interesse mit einer wissenschaftlichen Fragestellung zu verbinden. Die Wahl des Themas „Physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder“ entstand daher aus dem Wunsch, ein Konzept, das mich spielerisch schon lange fasziniert, nun physikalisch fundiert zu untersuchen und besser zu verstehen.

1.2 Auswahl der Simulation und Zielsetzung

Auswahl des Raumfahrtsimulators

Für die physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder ist eine Simulationsumgebung erforderlich, die realistische Orbitalmechanik, präzise Kraftwirkungen sowie komplexe Mehrkörpersysteme abbilden kann. Gleichzeitig muss sie technisch flexibel genug sein, um ungewöhnliche Konstruktionen wie rotierende Tethersysteme darzustellen. Im Folgenden werden mehrere Raumfahrtsimulatoren hinsichtlich ihrer Eignung geprüft.

Spaceflight Simulator (SFS)

ist ein zweidimensionaler Simulator, der grundlegende Aspekte der Raumfahrt darstellt. Zwar wurde darin bereits eine funktionsfähige Orbitalschleuder konstruiert, jedoch ist die zugrunde liegende Physik nicht ausreichend realistisch modelliert. Zudem sind Bauteilauswahl und technische Funktionen stark eingeschränkt. Die zweidimensionale Darstellung stellt darüber hinaus eine erhebliche Limitierung für die realitätsnahe Untersuchung dreidimensionaler Bahnmechanik dar. Für eine fundierte physikalische Analyse ist SFS daher ungeeignet.

Spaceflight Simulator 2 (SFS2)

befindet sich noch in der Entwicklung und ist derzeit nicht verfügbar. Eine Nutzung für diese Arbeit ist somit ausgeschlossen.

Kitten Space Agency (KSA)

ist ein sehr neuer Simulator mit hoher grafischer Qualität und bereits fortgeschrittener physikalischer Darstellung, einschließlich eines realistisch skalierten Sonnensystems (RSS). Allerdings befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Der Bau funktionsfähiger Raumfahrzeuge ist derzeit umständlich, und viele notwendige Bauteile oder Funktionen sind noch nicht vollständig implementiert. Aufgrund dieser technischen Einschränkungen ist eine systematische Untersuchung eines komplexen Transportsystems aktuell nicht praktikabel.

Kerbal Space Program (KSP)

ist einer der umfangreichsten Raumfahrtsimulatoren und bietet große konstruktive Freiheit, zahlreiche Bauteile sowie die Möglichkeit, eigene Planetensysteme zu erstellen. Mit Erweiterungen stehen zudem mechanische Bauteile wie Motoren und Aktuatoren zur Verfügung, die grundsätzlich für den Bau einer Orbitalschleuder geeignet erscheinen. Allerdings erfordert eine rotierende Orbitalschleuder sehr präzise physikalische Berechnungen innerhalb der Spielengine. Bei großen oder stark belasteten Konstruktionen treten Stabilitätsprobleme und numerische Ungenauigkeiten auf, die im Spiel als sogenannte „Space Kraken“ bekannt sind. Diese führen zu unphysikalischem Verhalten oder zum Auseinanderbrechen komplexer Strukturen. Zudem steigen die Rechenanforderungen bei großen Konstruktionen stark an. Dadurch ist eine verlässliche, reproduzierbare physikalische Analyse nur eingeschränkt möglich, weshalb KSP für diese Arbeit nicht verwendet wird.

Kerbal Space Program 2 (KSP2)

sollte ursprünglich eine technisch verbesserte Grundlage mit moderner Physik-Engine und besserer Performance bieten. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass die Simulation ebenfalls mit erheblichen physikalischen Ungenauigkeiten, Instabilitäten und Performanceproblemen zu kämpfen hatte. Viele geplante Funktionen wurden nicht vollständig umgesetzt, und die Weiterentwicklung des Projekts verlief problematisch. Dadurch ist KSP2 derzeit keine stabile oder wissenschaftlich verlässliche Plattform für die Simulation komplexer Mehrkörpersysteme wie einer Orbitalschleuder.

Juno: New Origins (JNO)

wird daher als Simulationsplattform für diese Facharbeit gewählt. Der Simulator bietet eine stabile Physikberechnung, frei skalierbare Bauteile sowie ein leistungsfähiges System zur Erstellung eigener Planeten, Umlaufbahnen und physikalischer Parameter. Besonders relevant ist die Möglichkeit, bewegliche Strukturen mit Gelenken, Motoren und Rotationssystemen zu konstruieren. Dadurch kann eine Orbitalschleuder nicht nur statisch dargestellt, sondern als dynamisches System mit realen Kräften, Drehbewegungen und Beschleunigungen modelliert werden. Ein weiterer Vorteil liegt in den integrierten Analysewerkzeugen: Bahnparameter, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen können direkt ausgelesen werden. Damit eignet sich JNO nicht nur zur Darstellung, sondern auch zur quantitativen Untersuchung von Energiebedarf, Geschwindigkeitsänderungen und Belastungen. Zusätzlich besteht bereits umfangreiche Erfahrung im Umgang mit diesem Simulator, was eine gezielte und effiziente Umsetzung der komplexen Modelle ermöglicht.

https://store.steampowered.com/app/1718870/Spaceflight_Simulator/

https://store.steampowered.com/app/2960460/Spaceflight_Simulator_2/

https://ahwoo.com/store/KPbAA1Au/kitten-space-agency

https://store.steampowered.com/app/220200/Kerbal_Space_Program/

https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Deep_Space_Kraken

https://store.steampowered.com/app/954850/Kerbal_Space_Program_2/

https://store.steampowered.com/app/870200/Juno_New_Origins/

Zielsetzung der Simulation

Die Simulation mit JNO dient als zentrales Werkzeug zur Bearbeitung der Problemstellung dieser Facharbeit. Die Simulation wird dabei gezielt entlang der Struktur der Arbeit eingesetzt:

- In Kapitel 2 wird das Grundkonzept der Orbitalschleuder modelliert, einschließlich der Positionierung im LEO und LLO sowie der Einbindung einer mondbasierten Schleuder.

- In Kapitel 3 wird die Mondschleuder detailliert untersucht. Mithilfe von JNO werden benötigte Abwurfgeschwindigkeiten, Schleuderlängen und Rotationsraten getestet. Dabei werden Beschleunigungen gemessen, um Rückschlüsse auf Belastungsgrenzen zu ziehen.

- In Kapitel 4 werden die während des Schleudervorgangs auftretenden Beschleunigungen (g-Kräfte) analysiert. Anhand der in JNO gemessenen Werte wird bewertet, ob der Transport für Menschen, empfindliche Fracht oder nur für robuste Güter geeignet ist.

- In Kapitel 5 werden unterschiedliche Transferbahnen zwischen Erde und Mond simuliert. Die Simulation ermöglicht den Vergleich von direktem, schnellem und sicherem Transfer hinsichtlich Geschwindigkeit und benötigter Bahnänderungen.

JNO wird somit nicht nur zur Visualisierung genutzt, sondern als experimentelles Werkzeug, um theoretische Berechnungen zu überprüfen und reale Größenordnungen für Geschwindigkeiten, Energien und Beschleunigungen zu gewinnen.

2. Konzeptvorstellung: Orbitalschleuder

Die Orbitalschleuder ist ein weltraumbasiertes Transportsystem, das auf dem Prinzip eines erdumlaufenden Tethers (Seils/Kabels) basiert. Die Grundidee ist eine technisch realisierbare Zwischenstufe des klassischen Weltraumaufzugs, wie er von Arthur C. Clarke beschrieben wurde. Statt eines Kabels von der Erdoberfläche bis in den geostationären Orbit wird hier ein deutlich kürzeres System genutzt, das mit heutigen Materialien gebaut werden kann.

Das System funktioniert, indem ein langes, vertikal ausgerichtetes Kabel in einer Erdumlaufbahn positioniert wird. Dieses Kabel besitzt zwei funktionale Endpunkte:

ein unteres Ende, das sich knapp oberhalb der Erdatmosphäre oder der Mondoberfläche befindet,

ein oberes Ende, das sich deutlich weiter von der Erde entfernt befindet und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt.

Durch die Rotation der Orbitalschleuder entstehen an den Endpunkten unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten. Diese Geschwindigkeitsunterschiede werden genutzt, um Raumfahrzeuge nahezu ohne eigenen Treibstoffaufwand auf energiehöhere Bahnen zu bringen. Das System ist Teil eines größeren Erde–Mond-Transportsystems, das aus vier Hauptkomponenten besteht:

1. Ein wiederverwendbares, einstufiges suborbitales Shuttle

2. Die erdumlaufende, vertikale Orbitalschleuder

3. Die mondumlaufende, vertikale Orbitalschleuder

4. Ein wiederverwendbarer, einstufiger Mondlander

https://www.sae.org/papers/earth-orbiting-tether-makes-possible-affordable-earth-moon-space-transportation-system-942120

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountains_of_Paradise

2.1 Im Low Earth Orbit (LEO)

Ein Orbitalschleuder-System im LEO kann als eine rotierende Struktur mit zwei langen, gegenüberliegenden Kabeln verstanden werden, die so lang sind, dass ihre Endpunkte in der Nähe der Atmosphäre „tasten“. In seiner Grundkonfiguration ähnelt dieses System zwei Speichen eines riesigen Rades, das entlang des Äquators „rollt“: Durch die Rotation erzeugt es eine dynamische Bewegung, bei der sich die Spitzen der Kabel entlang einer Kombination aus Umlaufbahn und Rotation bewegen.

Die Kabel sind so ausgerichtet, dass sie in der Äquatorebene rotieren und ihre Spitze eine zykloide Bahn beschreibt, wenn sie sich entlang der Umlaufbahn bewegen. Gleichzeitig wird eine Nutzlast auf einer kreisförmigen Bahn im gleichen Ebenenbereich positioniert. Durch eine geeignete Wahl der Orbitalparameter – zum Beispiel so, dass der Umlaufradius des Schleuder-Systems eine ganze Zahl multipliziert der Umlaufbahn der Nutzlast ist – kann erreicht werden, dass sich die Spitze des Tethers und die Nutzlast zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort mit nahezu identischer Geschwindigkeit treffen. Dies ermöglicht eine nahezu impulslose Übergabe der Nutzlast an das System.

Während eines Rendezvous-Vorgangs geht das System davon aus, dass sich die Spitze des Tethers bei Perigäum (dem erdnächsten Punkt der Bahn) mit der Nutzlast synchronisiert. In einem idealisierten Modell würde diese Spitze die Nutzlast treffen, ohne dass ein großer Geschwindigkeitsunterschied besteht, was die Energieübertragung effizient macht.

Die dynamische Realität eines solchen Treffens ist komplexer, weil sich sowohl das Kabel als auch die Nutzlast nicht exakt nach den idealisierten Bahnen bewegen. Faktoren wie Materialeigenschaften, Umwelteinflüsse oder Schwingungen im Kabel führen zu Abweichungen in Position und Geschwindigkeit während der Annäherung

Neben der kinematischen Ausrichtung sind bei der Auslegung eines Orbitalschleuder-Systems in LEO auch andere praktische Aspekte wie Masse, Baukosten, Materialwahl und mechanische Einfachheit wichtige Designkriterien.

p2-3, 2.1, pdf design rules

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1977JAnSc..25..307M/abstract

2.2 Low Lunar Orbit (LLO) und Mondbasierte Orbitalschleuder

Vllt hier warum tabelle abwägung macht es sinnn das einzuführen wenn schon im llo das ist und wie das mit tip 0 v aussieht,

3. Orbitalschleuder auf dem Mond

Eine Orbitalschleuder auf dem Mond könnte Nutzlasten ohne chemische Raketen in eine Umlaufbahn oder sogar Richtung Erde befördern. Durch die geringe Schwerkraft des Mondes ist der Energiebedarf deutlich kleiner als auf der Erde.

3.1 Benötigte Abwurfgeschwindigkeiten

Hier unterscheidet man zwei wichtige Arten des Abwurfes von der Mondoberfläche aus:

3.1.1 In die Mondumlaufbahn (LLO – Low Lunar Orbit)

Die notwendige Kreisbahngeschwindigkeit für einen LLO berechnet sich mit:

𝑣=𝜇𝑟

(LEIFIphysik o. J.)

𝜇≈4.9028⋅1012𝑚3𝑠2

𝑟≈1.7374⋅106𝑚

(LEIFIphysik (o. J.): Bahnen im Gravitationsfeld, [online] https://www.leifiphysik.de/astronomie/planetensystem/grundwissen/bahnen-im-gravitationsfeld [abgerufen am 14. Februar 2026].)

https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/

𝑣=4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.7374⋅106𝑚≈1681.16𝑚𝑠

Ergebnis:

Direkt an der Oberfläche: ca. 1,68 km/s

In 100 km Höhe:

𝑣=4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.8374⋅106𝑚≈1634.71𝑚𝑠

ca. 1,63 km/s

→ Eine Orbitalschleuder müsste also ungefähr 1,6–1,7 km/s Abwurfgeschwindigkeit auf dem Mond liefern.

3.1.2 Mit Fluchtgeschwindigkeit vom Mond

𝑣=2𝜇𝑟

(Krause, Grehn 2024, S. 104)

𝑣=2⋅4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.7347⋅106𝑚≈2377.52𝑚𝑠

Ergebnis:

2,38 km/s

Damit könnte man Material direkt in Richtung Erde schicken.

Vergleich zur Erde:

𝑣=3.986⋅1014𝑚3𝑠26.371084⋅106𝑚≈7909.74𝑚𝑠

Erdorbit: 7,9 km/s

Mondorbit: 1,6 km/s

→ Der Mond braucht nur etwa ein Fünftel der Geschwindigkeit, was eine Orbitalschleuder dort technisch wesentlich realistischer macht.

3.2 Schleuderlänge und Beschleunigung

Eine rotierende Schleuder erzeugt Zentripetalbeschleunigung:

𝑎=𝑣2𝑟

(Krause, Grehn 2024, S. 53)

Dabei gilt:

v = Abwurfgeschwindigkeit

r = Länge des Tethers

a = Zentripetalbeschleunigung

Angenommen:

gewünschte Abwurfgeschwindigkeit: 1700 m/s

Fall 1: 5 km Schleuderlänge

𝑎=1.7⋅103𝑚𝑠25⋅103𝑚≈578𝑚𝑠2

Das entspricht:

auf der Erde: ~59 g

→ Sehr hohe Belastung, nur für robuste Fracht geeignet (z. B. Rohstoffe).

Fall 2: 20 km Schleuderlänge

𝑎=1.7⋅103𝑚𝑠220⋅103𝑚≈144.5𝑚𝑠2

≈ 14,7 g (Erdbeschleunigung)

→ deutlich realistischer.

3.3 Benötigte kinetische Energie

Die Orbitalschleuder muss der Nutzlast die nötige kinetische Energie für eine Umlaufbahn oder Fluchtbahn geben. Diese wird pro Kilogramm berechnet und gezeigt, wie die Orbitalschleuder wieder aufgeladen werden kann.

3.3.1 Energie zum Starten

Die kinetische Energie berechnet sich mit:

𝐸=12𝑚𝑣2

(Krause, Grehn 2024, S. 64)

Beispiel 1: 1 kg Nutzlast in Mondorbit

Benötigte Geschwindigkeit:
ca. 1.700 m/s (vgl. Kapitel 3.1.1)

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅1.7⋅103𝑚𝑠2≈1.45⋅106𝐽

→ 1,45 Megajoule pro kg

Beispiel 2: 1 kg zur Fluchtgeschwindigkeit

Benötigte Geschwindigkeit:
ca. 2.380 m/s (vgl. Kapitel 3.1.2)

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅2.38⋅103𝑚𝑠2≈2.83⋅106𝐽

→ 2,83 Megajoule pro kg

Vergleich mit der Erde:

Für einen niedrigen Erdorbit (7.800 m/s):

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅7.9⋅103𝑚𝑠2≈31.21⋅106𝐽

→ 31,21 Megajoule pro kg

→ Die Energieanforderung auf dem Mond ist etwa 10–20-mal geringer als auf der Erde.

3.3.2 Energiegewinnung für den nächsten Start

Da der Mond keine Atmosphäre hat, kann die Schleuder dauerhaft rotieren. Eine Beladung von der Mondoberfläche aus wird durch die hohe Bahngeschwindigkeit schwierig. Es lohnt sich daher den Tether zu bremsen und neu andrehen zu lassen. Die Energie könnte geliefert werden durch Solaranlagen oder Nukleare Reaktoren.

Eine sehr effiziente Methode, die nur den Energieverlust durch das abgeworfene Payload hätte, wäre ein elektrodynamischer Tether (Energie-Rückgewinnung): Wenn die Schleuder über einen Elektromotor beschleunigt wurde, kann derselbe Motor beim Abbremsen Strom erzeugen. Das nennt man Rekuperation.

3.4 Vorteile der geringen Mondgravitation

Die Mondgravitation beträgt: 1,62 m/s²

Zum Vergleich die Erde: 9,81 m/s²

https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html

https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/

1. Geringere Fluchtgeschwindigkeit:

Mond: 2,38 km/s

Erde: 11,2 km/s

Das bedeutet:

weniger Energiebedarf

geringere strukturelle Belastung

kürzere Schleuderlänge notwendig

2. Geringere Zugkräfte im Tether:

Die Zugspannung im Seil hängt von der benötigten Zentripetalkraft ab:

Da die Bahngeschwindigkeit auf dem Mond deutlich kleiner ist, sind auch:

Materialanforderungen geringer, Sicherheitsreserven größer, Realisierbarkeit höher.

3. Keine Atmosphäre:

keine Luftreibung

keine aerodynamische Erwärmung

kein Startwiderstand

Im Gegensatz zu einem Erdstart muss kein dichter Atmosphärenbereich durchquert werden.

3.5 Abschussrichtung und Startfenster

Die Effizienz und Sicherheit einer Mond-Orbitalschleuder hängt maßgeblich von der präzisen Wahl der Abschussrichtung sowie von der zeitlichen Abstimmung mit der Zielbahn ab.

3.5.1 Bahnmechanische Anforderungen

1. Richtige Abwurfrichtung:

Die Nutzlast muss tangential zur Mondoberfläche in Rotationsrichtung der Schleuder exakt im richtigen Winkel abgeworfen werden. Ein Fehler von wenigen Grad führt zu einer suborbitalen Bahn, einem Absturz, oder einem falschem Transferorbit.

2. Synchronisation mit Zielbahn:

Wenn die Nutzlast zur Erde geschickt werden soll, muss der Abwurf erfolgen, wenn die Erde im richtigen Winkel steht und der Mond sich an der richtigen Position seiner Umlaufbahn befindet. Hier spricht man von einem Startfenster.

3. Transfer zur Erde:

Für einen minimalen Energieaufwand erfolgt der Transfer auf einer elliptischen Bahn (ähnlich Hohmann-Transfer).

https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/

4. Rotationssynchronisation:

Die Schleuder muss so getimt sein, dass der Geschwindigkeitsvektor des Payloads beim Abwurf genau in Zielrichtung zeigt. Da der Mond sich gebunden dreht (synchron zur Erde), vereinfacht das langfristige Planungen.

5. Bahnmechanische Präzision und Fehlerquellen:

kleine Geschwindigkeitsabweichungen

Tether-Schwingungen

gravitative Störungen (Lunar Mascons)

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780005007/downloads/19780005007.pdf

Deshalb wären aktive Stabilisierungssysteme, präzise Navigation und Echtzeit-Korrektur Erforderlich.

3.5.2 Bewertung vertikaler und horizontaler Orbitalschleudern

Zur Optimierung der Abschussrichtung und zur Maximierung der Startfenster-Flexibilität müssen unterschiedliche Bauformen einer Mond-Orbitalschleuder hinsichtlich struktureller, topografischer und bahnmechanischer Kriterien miteinander verglichen werden.

| Kriterium | Vertikale Schleuder | Horizontale Schleuder |
| --- | --- | --- |
| Strukturelle Belastung | Gering, auf die Säulen und Fassung höher | Starke Biegung des Tethers |
| Abschussrichtung | Nur zwei Heading-Richtungen, dafür 180° Pitch Möglichkeit | 360° Heading, aber nur eine Pitch-Richtung |
| Topografie-Anforderungen | wenige, kann über Erhöhungen schleudern | Beschränkt durch Erhöhungen in Heading-Richtung oder Infrastruktur |
| Startfenster-Flexibilität | Eingeschränkt durch Heading-Richtung und Konstellation von Erde und Mond | Sehr flexibel durch alle 360° Heading |
| Baulicher Aufwand | Hoch, Turmfundament und Träger, in der Höhe schwer erreichbar | Gering, Fundament und Halterung, nah am Boden |
| Sicherheitsrisiko bei Fehlstart | Wahrscheinliche suborbitale Bahn, Gefahr für Bodenanlagen auf der Oberfläche in Heading-Richtung | Bei hoher Drehzahl garantierter Orbit, Gefahr für die gesamte Oberfläche und für die nahe Infrastruktur |
| Erweiterbarkeit | Schwere Anhebung des Tethers und Vergrößerung des Turms | Längenbegrenzung durch Gelände, einfache Erreichbarkeit |

Der Vergleich zeigt, dass die horizontale Schleuderkonfiguration eine deutlich höhere Flexibilität hinsichtlich der Abschussrichtung bietet, da eine vollständige 360°-Heading-Abdeckung möglich ist. Dies führt zu größeren Startfenstern, insbesondere für Transfers zur Erde.

Die vertikale Bauform hingegen weist konstruktive Vorteile hinsichtlich struktureller Belastung und kontrollierbarer Sicherheitszonen auf, da Fehlstarts mit höherer Wahrscheinlichkeit suborbital verlaufen. Allerdings ist sie stärker von der Konstellation zwischen Erde und Mond abhängig.

Insgesamt erscheint die horizontale Konfiguration aus bahnmechanischer Sicht flexibler, während die vertikale Lösung konstruktiv kontrollierbarer und sicherheitstechnisch lokaler begrenzbar ist. Die Wahl des Systems hängt somit von der Priorität zwischen operativer Flexibilität und infrastruktureller Sicherheit ab.

Für einen Standort auf der Mondvorderseite mit regelmäßigem Erdtransferbetrieb wäre daher eine horizontale Konfiguration vorzuziehen, während bei lokalem Rohstofftransport eine vertikale Struktur ausreichend sein könnte.

4. g‑Kräfte & Eignung für Menschen

Die bei einer Orbitalschleuder auftretenden Beschleunigungen stellen einen der wichtigsten Begrenzungsfaktoren für ihre Nutzung dar. Besonders für den Transport von Menschen sind die g-Kräfte entscheidend, da der menschliche Körper nur begrenzte Belastungen tolerieren kann. Im Folgenden werden zunächst die auftretenden Beschleunigungen analysiert und anschließend deren Auswirkungen auf den Menschen bewertet.

4.1 Analyse der auftretenden g‑Kräfte

Zur Untersuchung der bei einer Orbitalschleuder auftretenden Belastungen wurde eine Simulation durchgeführt, in der die zeitliche Entwicklung der Beschleunigung während des gesamten Betriebsablaufs modelliert wurde. Die Schleuderlänge beläuft sich in diesem Test auf 600m. Dabei wurden drei charakteristische Phasen betrachtet: die aktive Beschleunigung durch die Motoren, das Auslaufen ohne Antrieb sowie die aktive Bremsphase. Die Beschleunigung wird im Folgenden als Funktion der Zeit dargestellt und anschließend physikalisch interpretiert.

4.1.1 Phase 1 – Beschleunigungsphase (Motoren auf Volllast)

Für die Beschleunigungsphase ergibt sich die Funktion

𝑦=10420.86221+𝑒−0.110767𝑥−3.272930≤𝑥< 71.94139

Diese Funktion besitzt die Form einer logistischen Kurve. Sie beschreibt ein typisches Hochfahren eines technischen Systems, bei dem die Beschleunigung zunächst langsam ansteigt, anschließend stark zunimmt und sich schließlich einem Grenzwert annähert.

Physikalisch lässt sich dieses Verhalten dadurch erklären, dass zu Beginn die Drehzahl des Systems noch gering ist und die wirkende Zentrifugalbeschleunigung daher klein bleibt. Mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit und Zeit steigt die Beschleunigung stark an, bis begrenzende Effekte wie Reibung, Leistungsgrenzen der Motoren oder strukturelle Belastungen ein weiteres Wachstum verhindern.

Der Grenzwert der Funktion liegt bei etwa

𝑎≈10420.86𝑚𝑠2

Dies entspricht einer Belastung von ungefähr

10420.86𝑚𝑠29.81𝑚𝑠2≈1062.27𝑔

Damit zeigt bereits die Beschleunigungsphase, dass hohe g-Kräfte erreicht werden, die weit über biologischen Grenzwerten liegen.

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930020462/downloads/19930020462.pdf s3

4.1.2 Phase 2 – Freilaufphase (Motoren abgeschaltet)

Nach dem Abschalten der Motoren wird die Beschleunigung durch die Funktion

𝑦=269644.588⋅0.955665𝑥71.94139≤𝑥<82.82778

beschrieben.

Hier handelt es sich um einen exponentiellen Abfall der Beschleunigung. Ein solcher Verlauf ist typisch für Systeme, bei denen die Bewegung nur noch durch Widerstandskräfte beeinflusst wird. Dazu zählen Lagerreibung sowie Energieverluste im Material.

Die Kurve zeigt, dass die Beschleunigung nach dem Abschalten der Motoren nicht schlagartig verschwindet, sondern kontinuierlich abnimmt. Dadurch wirkt weiterhin eine hohe Belastung auf Struktur und Nutzlast, allerdings mit deutlich sinkender Intensität.

4.1.3 Phase 3 – Bremsphase (Motoren gegenläufig aktiv)

In der anschließenden Bremsphase wird die Beschleunigung durch

𝑦=11492.7871+𝑒−−0.196613𝑥+16.4793982.82778≤𝑥≤106.7

Modelliert. Auch hier ergibt sich eine logistische Funktion. Im Gegensatz zur ersten Phase beschreibt sie jedoch das gezielte Gegensteuern der Motoren, um die Rotation des Systems zu reduzieren. Die Beschleunigungsänderung steigt dabei erneut betragsmäßig an, da nun eine aktive Bremskraft wirkt.

Solche Verläufe sind typisch für kontrollierte Bremsprozesse technischer Systeme, bei denen zunächst eine steigende Gegenkraft aufgebaut wird, die sich anschließend einem maximal möglichen Bremswert annähert.

4.1.4 Gesamtbewertung der Beschleunigungsverläufe

Die Simulation zeigt, dass während des Betriebs der Schleuder über längere Zeiträume extreme Beschleunigungen auftreten. Besonders in der Beschleunigungsphase werden Werte von über 1000 g erreicht.

Damit liegen die auftretenden Belastungen um mehrere Größenordnungen über denen, die in herkömmlichen Transport- oder Raumfahrtsystemen vorkommen. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die folgende Untersuchung, inwieweit solche Beschleunigungen vom menschlichen Körper toleriert werden können.

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930020462/downloads/19930020462.pdf s10

https://www.desmos.com/calculator/vba61yt0xp?lang=en

4.2 Einfluss auf den Menschen

Die in Abschnitt 4.1 gemessenen Beschleunigungen erreichen Werte von über 1000 g und liegen damit weit über den Belastungen, die im Alltag oder in der Raumfahrt auftreten. Um die Bedeutung dieser Werte zu bewerten, müssen sowohl bekannte Grenzwerte als auch die physiologischen Wirkmechanismen von Beschleunigungen auf den menschlichen Körper betrachtet werden.

Medizinische Untersuchungen zeigen, dass die Auswirkungen von Beschleunigung stark von Richtung, Dauer und Anstiegsrate abhängen. Besonders kritisch ist eine Beschleunigung entlang der Körperachse vom Kopf zu den Füßen (+Gz). Bereits bei zusätzlichen g-Belastungen sinkt der Blutdruck im Gehirn deutlich, da sich durch die hydrostatische Druckverteilung das Blut in die unteren Körperregionen verlagert. Studien zeigen, dass mit jedem zusätzlichen g der Druck auf Gehirnhöhe um etwa 22 mmHg abnimmt.

Schon bei Belastungen von etwa 3 bis 4 g treten nach wenigen Sekunden Sehstörungen auf, während bei 4,5 bis 6 g ein Bewusstseinsverlust möglich ist. Höhere Belastungen führen zu schweren physiologischen Reaktionen wie Gefäßschäden, Herzrhythmusstörungen, Hernien oder Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule.

Neben linearen Beschleunigungen sind bei rotierenden Systemen zusätzlich Winkelbeschleunigungen relevant. Untersuchungen zeigen, dass Rotationsraten über 60 Umdrehungen pro Minute deutliche Desorientierung, Übelkeit und Kreislaufprobleme verursachen können. Bei etwa 160 Umdrehungen pro Minute kann bereits nach wenigen Sekunden Bewusstlosigkeit auftreten. Diese Effekte entstehen durch Druckunterschiede im Blutkreislauf, Verschiebungen innerer Organe sowie Belastungen des vestibulären Systems im Innenohr.

Entscheidend ist, dass die menschliche Belastbarkeit nicht nur von der Höhe der Beschleunigung abhängt, sondern stark zeitabhängig ist. Während moderate Beschleunigungen über längere Zeit toleriert werden können, führen sehr hohe Werte bereits bei kurzer Einwirkung zu schweren Verletzungen oder Bewusstseinsverlust.

Verglichen mit diesen medizinischen Grenzwerten liegen die in der Simulation ermittelten Beschleunigungen um mehrere Größenordnungen darüber. Eine Nutzung der Orbitalschleuder für bemannte Starts erscheint daher unter den betrachteten Bedingungen nicht realistisch.

Gleichzeitig bedeutet dies jedoch nicht, dass das System grundsätzlich ungeeignet ist. Technische Nutzlasten besitzen deutlich unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber Beschleunigungen. Während empfindliche Systeme bereits bei moderaten g-Kräften ausfallen können, sind andere Güter nahezu unempfindlich.

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930020462/downloads/19930020462.pdf s3-6

4.3 Ansatz einer menschengeeigneten Schleuder

Die vorherige Analyse zeigt, dass die aktuell berechneten Beschleunigungen für den Transport von Menschen ungeeignet sind. Daher stellt sich die Frage, wie ein Schleudersystem grundsätzlich angepasst werden müsste, um langfristig auch bemannte Missionen zu ermöglichen.

4.3.1 Einfluss technischer Parameter

Die auftretende Zentripetalbeschleunigung hängt direkt vom Radius der Schleuder sowie von der Zielgeschwindigkeit ab. Eine Vergrößerung des Radius würde die g-Belastung deutlich reduzieren, da bei gleicher Endgeschwindigkeit eine längere Beschleunigungsstrecke zur Verfügung steht.

Die Berechnung der auftretenden Zentripetalbeschleunigung erfolgt nach der bekannten Formel:

𝑎=𝑣2𝑟

(Krause, Grehn 2024, S. 53)

Dabei ist v die Endgeschwindigkeit und r der Radius der Schleuder. Unter der Annahme, dass der menschliche Körper kurzfristig 3 g auf dem Rücken über circa zwei Minuten tolerieren kann,

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930020462/downloads/19930020462.pdf s25,4

kann man die erforderliche Schleudergröße für einen bemannten Start abschätzen.

Bei einer zweiten Messung mit 300m Schleuderlänge ergeben sich höhere g-Kräfte auf einen geringeren Zeitraum. Eine größere Schleuderlänge ist somit besser für den Menschen geeignet. Setzt man die notwendige Fluchtgeschwindigkeit des Mondes v≈2.38km/s ein, ergibt sich für die Zentripetalbeschleunigung von 3 g ein Schleuderradius von mindestens 192.07 km. Diese enorme Dimension verdeutlicht, dass ein bodennahes Schleudersystem für bemannte Starts praktisch nicht realisierbar ist:

29.43𝑚𝑠2>2377.52𝑚𝑠2𝑟

𝑟>2377.52𝑚𝑠229.43𝑚𝑠2≈192.07𝑘𝑚

Bautechnisch wäre ein solches Bauwerk auf der Oberfläche kaum stabil umzusetzen. Geographisch würde sich ein solcher Radius nur im Weltraum oder sehr weit über der Oberfläche umsetzen lassen. Für LEO- oder LLO-Orbit könnte eine vergleichbare Struktur eventuell eingesetzt werden.

4.3.2 Hybridsystem: Schleuder + Raketenstart

Angesichts der enormen Schleuderradien, die für bemannte Starts erforderlich wären, ist ein direktes Schleudersystem für Menschen technisch und physiologisch kaum realisierbar. Eine praktikable Alternative ist ein hybrides Startsystem, das die Vorteile beider Technologien kombiniert:

- Schleuder für schwere Güter:

  - Fracht wird mit der Schleuder auf die gewünschte Orbitalgeschwindigkeit gebracht.

  - Die hohe Beschleunigung ist für unempfindliche oder speziell verstärkte Güter tolerierbar.

  - Dies reduziert den Bedarf an chemischem Treibstoff und spart Kosten.

- Kleine chemische Rakete für Menschen:

  - Astronauten starten in einem separaten Raumfahrzeug mit moderaten g-Kräften.

  - Die Rakete ermöglicht präzise Kontrolle der Beschleunigungsprofile, Schutz vor hohen g-Kräften und Notfallmaßnahmen während des Starts.

- Orbitales Docking:

  - Nach Erreichen des Orbits koppeln Raketen- und Schleudersystem zusammen.

  - Menschen können ihre Fracht sicher übernehmen oder gemeinsam auf die Weiterreise geschickt werden.

  - Dieses Vorgehen minimiert die Belastung für den Menschen, während die Schleuder die energieintensiven Gütertransporte übernimmt.

Vorteile des Hybridsystems

- Reduziert die g-Belastung für Menschen auf ein vertretbares Niveau.

- Nutzt die Effizienz der Schleuder für Masse und Geschwindigkeit.

- Flexibel einsetzbar für unterschiedliche empfindliche Nutzlasten.

- Ermöglicht stufenweise Erprobung: zuerst Fracht, dann biologische Tests, später bemannt.

5. Transferbahnen zwischen Erde und Mond

Für die Bewertung eines Transportsystems zwischen Erde und Mond ist nicht nur die Funktionsweise einer Orbitalschleuder entscheidend, sondern auch die Bahn, die ein Raumfahrzeug nach dem Start tatsächlich durchläuft. Je nach Wahl der Transferbahn unterscheiden sich Energiebedarf, Flugdauer, Navigationsaufwand und Missionsrisiko erheblich. Während klassische Raumfahrtmissionen meist auf direkte Transferellipsen setzen, sind im Zusammenhang mit schleuderbasierten Systemen auch andere Bahnarten denkbar, etwa hochenergetische Schnelltransfers oder sicherheitsoptimierte Rückkehrbahnen. Durch ein Geschwindigkeitsmanöver (Δv) kann diese Energie gezielt verändert werden, wodurch ein Übergang von einer Erdumlaufbahn in eine Transferellipse zum Mond möglich wird. Zur numerischen Untersuchung der verschiedenen Transferarten werden diese Transferbahnen in der Simulationsumgebung Juno: New Origins umgesetzt. Dabei werden reale Werte für Gravitationsparameter, Abstände und Orbitalgeschwindigkeiten verwendet.

5.1 Direkter Transfer

Ein direkter Transfer zwischen Planeten verfolgt das Ziel, den Treibstoffverbrauch eines Raumfahrzeugs möglichst gering zu halten. Da Raumsonden bereits eine Umlaufbahn um die Erde besitzen, besteht die Aufgabe darin, diese bestehende Bahn so zu verändern, dass sie den Mond schneidet. Die energieärmste Bahn für einen Wechsel zwischen zwei Bahnen ist der sogenannte Hohmann-Transfer. Dabei handelt es sich um eine elliptische Umlaufbahn um die Erde, deren nächster Punkt auf der Bahn des Raumfahrzeugs liegt und deren fernster Punkt die Umlaufbahn des Mondes erreicht.

https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/

5.1.1 Simulation und Analyse

In der Simulation wurde der direkte Transfer von der Erde zum Mond mithilfe einer Orbitalschleuder untersucht. Ziel war es, durch die Schleuder einen Geschwindigkeitsimpuls in der Größenordnung des theoretisch benötigten Hohmann-Transfers zu erzeugen und die Nutzlast anschließend auf eine Mondtransferbahn zu bringen.

Die Schleuder lieferte dabei ein Δv von ungefähr 1200 m/s. Da diese Geschwindigkeit allein nicht ausreichte, war nach dem Abwurf eine zusätzliche Kurskorrektur notwendig. Insgesamt wurden etwa 1800 m/s zusätzlich aufgebracht. Ein Teil dieser Korrektur erfolgte in Prograde-Richtung, um die Bahnenergie weiter zu erhöhen, da die Schleuder nicht groß genug war, um den vollständigen Transferimpuls bereitzustellen. Weitere kleinere Korrekturen wurden in Normalrichtung durchgeführt, um Ungenauigkeiten im Abwurfwinkel auszugleichen.

Ein zentrales Problem der Simulation war die Rotationsstabilität der Schleuder. Nach dem Abwurf zeigte sich, dass die Nutzlast noch eine Restrotation besaß, die zunächst mit RCS-Triebwerken gestoppt werden musste, bevor präzise Kurskorrekturen möglich waren.

Die resultierende Transferbahn entsprach grundsätzlich einer elliptischen Mondtransferbahn. Die Flugzeit zum Mond betrug etwa vier Tage, was in der Größenordnung eines energiearmen Transfers liegt. Der optimale Winkel zwischen Erde, Mond und Schleuder zum Startzeitpunkt ist nicht 180°, sondern eher bei etwa 120°, aufgrund der Tatsache, dass der Mond sich während der Flugzeit weiter entlang seiner Bahn bewegt.

5.2 Hochenergetischer Transfer

In der Simulation wurde ein hochenergetischer Transfer untersucht, bei dem die Nutzlast bereits beim Start über die lokale Fluchtenergie hinaus beschleunigt wurde. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Transferdauer deutlich zu verkürzen, indem anstelle einer minimalen Energieellipse eine steilere, energiereichere Bahn gewählt wird.

Insgesamt wurden etwa 4000 Δv benötigt, 1200 m/s von der Orbitalschleuder und 2800 m/s von der Nutzlast. Eine größere Schleuder könnte 4000 Δv selbst stemmen. Die höhere Rotationsgeschwindigkeit der Schleuder würde zu stärkerer dynamischer Instabilität führen. Kleine Abweichungen in der Ausrichtung wirken sich stärker auf die resultierende Bahn aus als beim energiearmen Transfer.

Die Nutzlast musste zunächst stabilisiert werden, bevor Kurskorrekturen durchgeführt werden konnten. Auch hier waren kleinere Bahnkorrekturen notwendig, um Ungenauigkeiten im Abwurfwinkel auszugleichen. Der Unterschied lag jedoch vor allem in der Bahnform und Flugzeit.

Durch die erhöhte Energie verlief die Flugbahn deutlich steiler und näher an einer direkten Verbindung zwischen Erde und Mond. Die Transferdauer betrug nur etwa einen Tag und lag damit deutlich unter der Dauer eines energiearmen Transfers. Dies bestätigt den grundlegenden Zusammenhang zwischen Energieeinsatz und Flugzeit: Eine höhere Startenergie ermöglicht kürzere Transferzeiten, erfordert jedoch deutlich größere Δv-Budgets sowie höhere Anforderungen an Struktur, Stabilität und Steuerung der Schleuder.

5.3 Sicherheitsoptimierter Transfer (Freie Rückkehrbahn)

In der Simulation wurde zusätzlich ein sicherheitsoptimierter Transfer untersucht, bei dem die Flugbahn so gewählt wird, dass die Nutzlast ohne weiteres Manöver automatisch zur Erde zurückkehrt, falls kein Bremsmanöver am Mond erfolgt. Eine solche Bahn wird als Free-Return-Trajektorie bezeichnet und wurde auch bei Missionen des Apollo-Programm verwendet, um ein zusätzliches Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

https://www.apollojournals.org/afj/ap13fj/02earth_orbit_tli.html

Die Transferdauer betrug etwa 3,37 Tage bei einem benötigten Gesamt-Δv von ungefähr 3310 m/s. Damit lag der Energiebedarf zwischen dem energiearmen Hohmann-ähnlichen Transfer und dem hochenergetischen Direkttransfer. Die Bahn führte das Objekt hinter dem Mond vorbei, sodass dessen Gravitation die Flugrichtung so veränderte, dass die Rückkehrbahn automatisch wieder in Richtung Erde zeigte. Dadurch ist die Bahn dynamisch stabil, da kein Rückkehrmanöver erforderlich ist, um wieder in Erdnähe zu gelangen. Selbst bei kleineren Navigationsfehlern bleibt die grundsätzliche Rückkehrgeometrie erhalten.

5.4 Vergleich der Transferarten

| Kriterium | Hohmann-Transfer | Hochenergetischer Transfer | Free-Return-Bahn |
| --- | --- | --- | --- |
| Δv-Bedarf | Gering, 3000 m/s | Hoch, 4000 m/s | Mittel, 3310 m/s |
| Flugzeit | Mittel, 4 Tage | Gering, 1 Tag | Mittel, 3.37 Tage |
| Technische Anforderungen der Schleuder | Mittlere Genauigkeit aufgrund der kleinen Fehlertoleranz bei der Injektion | Hohe Stabilität und Genauigkeit beim Abwurf | Geringe Präzision durch viele mögliche Rückkehrbahnen |
| Technische Anforderungen der Fracht | Mittlere Anforderungen, längste Transferdauer und Reserven für Notfallrückkehr | Größere Toleranz für Beschleunigung, viel RCS-Monopropellant zur Entgegenwirkung der Abwurfrotation | Geringe Anforderung wegen dem Sicherheitsfaktor, wenig Onboardsysteme nötig |
| Stabilität / Fehlertoleranz | Empfindlich für genaue Trans-Lunar-Injektion und Treffpunkt der Mondschleuder | Wenig Toleranz im Abwurfwinkel und Geschwindigkeit | Hohe Stabilität durch garantierte Rückkehr |
| Kurskorrekturen | Leicht in Prograde- und Normal-Richtung, geringer Energieaufwand | Nur unter hohem Energieaufwand Abbruch möglich, hohe Tendenz durch hohe Fehlerquote | Kurskorrektion durch Gravitation des Mondes, geringe Korrektur notwendig |
| Missionszieleignung | Fracht und energieeffiziente Missionen | Schnelle Missionen | Vor allem bemannte Missionen wegen Sicherheit |

5.5 Fazit

Der Vergleich zeigt den grundlegenden Zielkonflikt zwischen Energiebedarf, Flugzeit und Sicherheit.

Der Hohmann-Transfer ist am energieeffizientesten und eignet sich daher besonders für Frachtmissionen, erfordert jedoch eine präzise Injektion und bietet keine automatische Rückkehr. Der hochenergetische Transfer ermöglicht die kürzeste Flugzeit, benötigt aber deutlich mehr Energie und stellt die höchsten Anforderungen an Schleuder, Stabilität und Nutzlast.

Die Free-Return-Bahn bietet dagegen die größte Sicherheit, da eine Rückkehr zur Erde auch ohne Manöver möglich ist. Dadurch ist sie besonders für bemannte Missionen geeignet, obwohl Flugzeit und Energiebedarf etwas höher als beim energiearmen Transfer sind.

Insgesamt hängt die Wahl der Transferart stark vom Missionsziel ab: Energieeffizienz, Geschwindigkeit oder Sicherheit.