Deckblatt

Städtisches Lindengymnasium Gummersbach

Physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder: Umlaufbahnen, Energiebedarf und Belastungsgrenzen

Kann ein kombiniertes Transportsystem aus LEO, LLO und einer mondbasierten Orbitalschleuder physikalisch effizient, materialtechnisch und logistisch realisierbar sein, und für welche Transportgüter bzw. Personen ist es geeignet?

Facharbeit im Physik LK

Vorgelegt von Tristan Kronenberg

Betreuende Fachlehrkraft: Marijke Kirschling

Gummersbach 2026

Abgabetermin: 20.02.2026

1. Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Auswahl der Simulation und Zielsetzung

Kreation des rss???

Es macht doch sinn 1.1.1 auch in 2,3,4,5 zu nehmen

2. Konzeptvorstellung: Orbitalschleuder

2.1 Im Low Earth Orbit (LEO)

2.2 Low Lunar Orbit (LLO)

2.3 Mondbasierte Orbitalschleuder

3. Orbitalschleuder auf dem Mond

3.1 Benötigte Abwurfgeschwindigkeiten

3.1.1 In die Mondumlaufbahn (LLO – Low Lunar Orbit)

3.1.2 Mit Fluchtgeschwindigkeit vom Mond

3.2 Schleuderlänge und Beschleunigung

3.3 Benötigte kinetische Energie

3.3.1 Energie zum Starten

3.3.2 Energiegewinnung für den nächsten Start

3.4 Vorteile der geringen Mondgravitation

3.5 Abschussrichtung und Startfenster

3.5.1 Bahnmechanische Anforderungen

3.5.2 Bewertung vertikaler und horizontaler Orbitalschleudern

4. Transferbahnen zwischen Erde und Mond

4.1 Direkter Transfer

4.2 Energiearmer Transfer

4.3 Schneller Transfer

4.4 Sicherer Transfer

5. g‑Kräfte & Eignung für Menschen

5.1 Analyse der auftretenden g‑Kräfte

5.2 Einfluss auf den Menschen

5.3 Empfindliche Fracht

5.4 Rohstoffe und unempfindliche Güter

5.5 Ansatz einer menschengeeigneten Schleuder

6. Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

6.2 Beantwortung der Leitfrage

6.3 Bewertung der Realisierbarkeit

6.4 Möglichkeiten zukünftiger Forschung oder Simulationserweiterungen

1. Einleitung

1.1 Motivation

Mein Interesse an Raumfahrt begann bereits in meiner Kindheit durch Raumfahrtbücher, die meine Begeisterung für Raketen, Planeten und Missionen weckten. Später vertiefte sich dieses Interesse durch Raumfahrtsimulationen. Besonders der Spaceflight Simulator (SFS) bot mir früh die Möglichkeit, selbst mit Umlaufbahnen, Raketenstufen und Raumstationen zu experimentieren. Dort baute und testete ich bereits erste einfache Konzepte einer Orbitalschleuder.

Parallel dazu verfolgte ich Raumfahrt auch außerhalb von Spielen, unter anderem durch Raumfahrt-Dokumentationen und Online-Formate wie What About It, sowie durch das wachsende Interesse an SpaceX, das bei mir besonders seit dem Starship-SN5-Test stark zunahm. Dadurch wurde Raumfahrt für mich nicht nur ein Spielthema, sondern ein reales technisches Zukunftsfeld.

Mit komplexeren Simulatoren wie Kerbal Space Program (KSP) und später Juno: New Origins (JNO) konnte ich noch tiefer in die technische Seite eintauchen. Ich baute dort Raketen, Raumstationen, Flugzeuge und erneut auch Orbitalschleudern, um zu testen, wie sich solche Systeme im Spiel verhalten. Gleichzeitig entwickelte sich eine starke Begeisterung für den Mond als Ziel der Raumfahrt. Ich begann, virtuelle Mondmissionen durchzuführen, Bilder von der Mondoberfläche aufzunehmen und diese mit Freunden zu teilen – bis schließlich sogar eine „Gegenantwort“ in Form eines weiteren Mondbildes kam. Diese spielerischen Erfahrungen verstärkten mein Interesse an realen physikalischen Hintergründen solcher Missionen.

Darüber hinaus begann ich, selbst an einem eigenen Raumfahrtsimulator in Unity zu arbeiten. Dabei wurde mir bewusst, wie komplex die physikalischen Zusammenhänge hinter Umlaufbahnen, Antrieben und Kräften tatsächlich sind.

Als die Facharbeit anstand, erkannte ich darin die Möglichkeit, dieses langjährige persönliche Interesse mit einer wissenschaftlichen Fragestellung zu verbinden. Die Wahl des Themas „Physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder“ entstand daher aus dem Wunsch, ein Konzept, das mich spielerisch schon lange fasziniert, nun physikalisch fundiert zu untersuchen und besser zu verstehen.

1.2 Auswahl der Simulation und Zielsetzung

Auswahl des Raumfahrtsimulators

Für die physikalische Analyse eines Erde–Mond-Transportsystems mit Orbitalschleuder ist eine Simulationsumgebung erforderlich, die realistische Orbitalmechanik, präzise Kraftwirkungen sowie komplexe Mehrkörpersysteme abbilden kann. Gleichzeitig muss sie technisch flexibel genug sein, um ungewöhnliche Konstruktionen wie rotierende Tethersysteme darzustellen. Im Folgenden werden mehrere Raumfahrtsimulatoren hinsichtlich ihrer Eignung geprüft.

Spaceflight Simulator (SFS)

ist ein zweidimensionaler Simulator, der grundlegende Aspekte der Raumfahrt darstellt. Zwar wurde darin bereits eine funktionsfähige Orbitalschleuder konstruiert, jedoch ist die zugrunde liegende Physik nicht ausreichend realistisch modelliert. Zudem sind Bauteilauswahl und technische Funktionen stark eingeschränkt. Die zweidimensionale Darstellung stellt darüber hinaus eine erhebliche Limitierung für die realitätsnahe Untersuchung dreidimensionaler Bahnmechanik dar. Für eine fundierte physikalische Analyse ist SFS daher ungeeignet.

Spaceflight Simulator 2 (SFS2)

befindet sich noch in der Entwicklung und ist derzeit nicht verfügbar. Eine Nutzung für diese Arbeit ist somit ausgeschlossen.

Kitten Space Agency (KSA)

ist ein sehr neuer Simulator mit hoher grafischer Qualität und bereits fortgeschrittener physikalischer Darstellung, einschließlich eines realistisch skalierten Sonnensystems (RSS). Allerdings befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Der Bau funktionsfähiger Raumfahrzeuge ist derzeit umständlich, und viele notwendige Bauteile oder Funktionen sind noch nicht vollständig implementiert. Aufgrund dieser technischen Einschränkungen ist eine systematische Untersuchung eines komplexen Transportsystems aktuell nicht praktikabel.

Kerbal Space Program (KSP)

ist einer der umfangreichsten Raumfahrtsimulatoren und bietet große konstruktive Freiheit, zahlreiche Bauteile sowie die Möglichkeit, eigene Planetensysteme zu erstellen. Mit Erweiterungen stehen zudem mechanische Bauteile wie Motoren und Aktuatoren zur Verfügung, die grundsätzlich für den Bau einer Orbitalschleuder geeignet erscheinen. Allerdings erfordert eine rotierende Orbitalschleuder sehr präzise physikalische Berechnungen innerhalb der Spielengine. Bei großen oder stark belasteten Konstruktionen treten Stabilitätsprobleme und numerische Ungenauigkeiten auf, die im Spiel als sogenannte „Space Kraken“ bekannt sind. Diese führen zu unphysikalischem Verhalten oder zum Auseinanderbrechen komplexer Strukturen. Zudem steigen die Rechenanforderungen bei großen Konstruktionen stark an. Dadurch ist eine verlässliche, reproduzierbare physikalische Analyse nur eingeschränkt möglich, weshalb KSP für diese Arbeit nicht verwendet wird.

Kerbal Space Program 2 (KSP2)

sollte ursprünglich eine technisch verbesserte Grundlage mit moderner Physik-Engine und besserer Performance bieten. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass die Simulation ebenfalls mit erheblichen physikalischen Ungenauigkeiten, Instabilitäten und Performanceproblemen zu kämpfen hatte. Viele geplante Funktionen wurden nicht vollständig umgesetzt, und die Weiterentwicklung des Projekts verlief problematisch. Dadurch ist KSP2 derzeit keine stabile oder wissenschaftlich verlässliche Plattform für die Simulation komplexer Mehrkörpersysteme wie einer Orbitalschleuder.

Juno: New Origins (JNO)

wird daher als Simulationsplattform für diese Facharbeit gewählt. Der Simulator bietet eine stabile Physikberechnung, frei skalierbare Bauteile sowie ein leistungsfähiges System zur Erstellung eigener Planeten, Umlaufbahnen und physikalischer Parameter. Besonders relevant ist die Möglichkeit, bewegliche Strukturen mit Gelenken, Motoren und Rotationssystemen zu konstruieren. Dadurch kann eine Orbitalschleuder nicht nur statisch dargestellt, sondern als dynamisches System mit realen Kräften, Drehbewegungen und Beschleunigungen modelliert werden. Ein weiterer Vorteil liegt in den integrierten Analysewerkzeugen: Bahnparameter, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen können direkt ausgelesen werden. Damit eignet sich JNO nicht nur zur Darstellung, sondern auch zur quantitativen Untersuchung von Energiebedarf, Geschwindigkeitsänderungen und Belastungen. Zusätzlich besteht bereits umfangreiche Erfahrung im Umgang mit diesem Simulator, was eine gezielte und effiziente Umsetzung der komplexen Modelle ermöglicht.

https://store.steampowered.com/app/1718870/Spaceflight_Simulator/

https://store.steampowered.com/app/2960460/Spaceflight_Simulator_2/

https://ahwoo.com/store/KPbAA1Au/kitten-space-agency

https://store.steampowered.com/app/220200/Kerbal_Space_Program/

https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Deep_Space_Kraken

https://store.steampowered.com/app/954850/Kerbal_Space_Program_2/

https://store.steampowered.com/app/870200/Juno_New_Origins/

Zielsetzung der Simulation

Die Simulation mit JNO dient als zentrales Werkzeug zur Bearbeitung der Problemstellung dieser Facharbeit. Die Simulation wird dabei gezielt entlang der Struktur der Arbeit eingesetzt:

- In Kapitel 2 wird das Grundkonzept der Orbitalschleuder modelliert, einschließlich der Positionierung im LEO und LLO sowie der Einbindung einer mondbasierten Schleuder.

- In Kapitel 3 wird die Mondschleuder detailliert untersucht. Mithilfe von JNO werden benötigte Abwurfgeschwindigkeiten, Schleuderlängen und Rotationsraten getestet. Dabei werden Beschleunigungen gemessen, um Rückschlüsse auf Belastungsgrenzen zu ziehen.

- In Kapitel 4 werden unterschiedliche Transferbahnen zwischen Erde und Mond simuliert. Die Simulation ermöglicht den Vergleich von direktem, energiearmem, schnellem und sicherem Transfer hinsichtlich Geschwindigkeit und benötigter Bahnänderungen.

- In Kapitel 5 werden die während des Schleudervorgangs auftretenden Beschleunigungen (g-Kräfte) analysiert. Anhand der in JNO gemessenen Werte wird bewertet, ob der Transport für Menschen, empfindliche Fracht oder nur für robuste Güter geeignet ist.

JNO wird somit nicht nur zur Visualisierung genutzt, sondern als experimentelles Werkzeug, um theoretische Berechnungen zu überprüfen und reale Größenordnungen für Geschwindigkeiten, Energien und Beschleunigungen zu gewinnen.

2. Konzeptvorstellung: Orbitalschleuder

Die Orbitalschleuder ist ein weltraumbasiertes Transportsystem, das auf dem Prinzip eines erdumlaufenden Tethers (Seils/Kabels) basiert. Die Grundidee ist eine technisch realisierbare Zwischenstufe des klassischen Weltraumaufzugs, wie er von Arthur C. Clarke beschrieben wurde. Statt eines Kabels von der Erdoberfläche bis in den geostationären Orbit wird hier ein deutlich kürzeres System genutzt, das mit heutigen Materialien gebaut werden kann.

Das System funktioniert, indem ein langes, vertikal ausgerichtetes Kabel in einer Erdumlaufbahn positioniert wird. Dieses Kabel besitzt zwei funktionale Endpunkte:

ein unteres Ende, das sich knapp oberhalb der Erdatmosphäre oder der Mondoberfläche befindet,

ein oberes Ende, das sich deutlich weiter von der Erde entfernt befindet und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt.

Durch die Rotation der Orbitalschleuder entstehen an den Endpunkten unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten. Diese Geschwindigkeitsunterschiede werden genutzt, um Raumfahrzeuge nahezu ohne eigenen Treibstoffaufwand auf energiehöhere Bahnen zu bringen. Das System ist Teil eines größeren Erde–Mond-Transportsystems, das aus vier Hauptkomponenten besteht:

1. Ein wiederverwendbares, einstufiges suborbitales Shuttle

2. Die erdumlaufende, vertikale Orbitalschleuder

3. Die mondumlaufende, vertikale Orbitalschleuder

4. Ein wiederverwendbarer, einstufiger Mondlander

https://www.sae.org/papers/earth-orbiting-tether-makes-possible-affordable-earth-moon-space-transportation-system-942120

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountains_of_Paradise

2.1 Im Low Earth Orbit (LEO)

Ein Orbitalschleuder-System im LEO kann als eine rotierende Struktur mit zwei langen, gegenüberliegenden Kabeln verstanden werden, die so lang sind, dass ihre Endpunkte in der Nähe der Atmosphäre „tasten“. In seiner Grundkonfiguration ähnelt dieses System zwei Speichen eines riesigen Rades, das entlang des Äquators „rollt“: Durch die Rotation erzeugt es eine dynamische Bewegung, bei der sich die Spitzen der Kabel entlang einer Kombination aus Umlaufbahn und Rotation bewegen.

Die Kabel sind so ausgerichtet, dass sie in der Äquatorebene rotieren und ihre Spitze eine zykloide Bahn beschreibt, wenn sie sich entlang der Umlaufbahn bewegen. Gleichzeitig wird eine Nutzlast auf einer kreisförmigen Bahn im gleichen Ebenenbereich positioniert. Durch eine geeignete Wahl der Orbitalparameter – zum Beispiel so, dass der Umlaufradius des Schleuder-Systems eine ganze Zahl multipliziert der Umlaufbahn der Nutzlast ist – kann erreicht werden, dass sich die Spitze des Tethers und die Nutzlast zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort mit nahezu identischer Geschwindigkeit treffen. Dies ermöglicht eine nahezu impulslose Übergabe der Nutzlast an das System.

Während eines Rendezvous-Vorgangs geht das System davon aus, dass sich die Spitze des Tethers bei Perigäum (dem erdnächsten Punkt der Bahn) mit der Nutzlast synchronisiert. In einem idealisierten Modell würde diese Spitze die Nutzlast treffen, ohne dass ein großer Geschwindigkeitsunterschied besteht, was die Energieübertragung extrem effizient macht.

Die dynamische Realität eines solchen Treffens ist komplexer, weil sich sowohl das Kabel als auch die Nutzlast nicht exakt nach den idealisierten Bahnen bewegen. Faktoren wie Materialeigenschaften, Umwelteinflüsse oder Schwingungen im Kabel führen zu Abweichungen in Position und Geschwindigkeit während der Annäherung

Neben der kinematischen Ausrichtung sind bei der Auslegung eines Orbitalschleuder-Systems in LEO auch andere praktische Aspekte wie Masse, Baukosten, Materialwahl und mechanische Einfachheit wichtige Designkriterien.

p2-3, 2.1, pdf design rules

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1977JAnSc..25..307M/abstract

2.2 Low Lunar Orbit (LLO)

Vllt hier warum tabelle abwägung macht es sinnn das einzuführen wenn schon im llo das ist und wie das mit tip 0 v aussieht, antwort soll ja sein damit 3.5 sinn macht

3. Orbitalschleuder auf dem Mond

Eine Orbitalschleuder auf dem Mond könnte Nutzlasten ohne chemische Raketen in eine Umlaufbahn oder sogar Richtung Erde befördern. Durch die geringe Schwerkraft des Mondes ist der Energiebedarf deutlich kleiner als auf der Erde.

3.1 Benötigte Abwurfgeschwindigkeiten

Hier unterscheidet man zwei wichtige Arten des Abwurfes:

3.1.1 In die Mondumlaufbahn (LLO – Low Lunar Orbit)

Die notwendige Kreisbahngeschwindigkeit berechnet sich mit:

𝑣=𝜇𝑟

(LEIFIphysik o. J.)

𝜇≈4.9028⋅1012𝑚3𝑠2

𝑟≈1.7374⋅106𝑚

(LEIFIphysik (o. J.): Bahnen im Gravitationsfeld, [online] https://www.leifiphysik.de/astronomie/planetensystem/grundwissen/bahnen-im-gravitationsfeld [abgerufen am 14. Februar 2026].)

https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/

𝑣=4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.7374⋅106𝑚≈1681.16𝑚𝑠

Ergebnis:

Direkt an der Oberfläche: ca. 1,68 km/s

In 100 km Höhe:

𝑣=4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.8374⋅106𝑚≈1634.71𝑚𝑠

ca. 1,63 km/s

→ Eine Orbitalschleuder müsste also ungefähr 1,6–1,7 km/s Abwurfgeschwindigkeit auf dem Mond liefern.

3.1.2 Mit Fluchtgeschwindigkeit vom Mond

𝑣=2𝜇𝑟

𝑣=2⋅4.9028⋅1012𝑚3𝑠21.7347⋅106𝑚≈2377.52𝑚𝑠

Ergebnis:

2,38 km/s

Damit könnte man Material direkt Richtung Erde schicken.

Vergleich zur Erde:

𝑣=3.986⋅1014𝑚3𝑠26.371084⋅106𝑚≈7909.74𝑚𝑠

Erdorbit: 7,9 km/s

Mondorbit: 1,6 km/s

→ Der Mond braucht nur etwa ein Fünftel der Geschwindigkeit, was eine Orbitalschleuder dort technisch wesentlich realistischer macht.

3.2 Schleuderlänge und Beschleunigung

Eine rotierende Schleuder erzeugt Zentripetalbeschleunigung:

𝑎=𝑣2𝑟

(Krause, Grehn 2024, S. 53)

Dabei gilt:

v = Abwurfgeschwindigkeit

r = Länge des Tethers

a = Zentripetalbeschleunigung

Beispielrechnung

Angenommen:

gewünschte Abwurfgeschwindigkeit: 1700 m/s

Fall 1: 5 km Schleuderlänge

𝑎=1.7⋅103𝑚𝑠25⋅103𝑚≈578𝑚𝑠2

Das entspricht:

auf der Erde: ~59 g

→ Sehr hohe Belastung, nur für robuste Fracht geeignet (z. B. Rohstoffe).

Fall 2: 20 km Schleuderlänge

𝑎=1.7⋅103𝑚𝑠220⋅103𝑚≈144.5𝑚𝑠2

≈ 14,7 g (Erdbeschleunigung)

→ Deutlich realistischer.

3.3 Benötigte kinetische Energie

Die Orbitalschleuder muss der Nutzlast die nötige kinetische Energie für eine Umlaufbahn oder Fluchtbahn geben.

3.3.1 Energie zum Starten

Die kinetische Energie berechnet sich mit:

𝐸=12𝑚𝑣2

(Krause, Grehn 2024, S. 64)

Beispiel 1: 1 kg Nutzlast in Mondorbit

Benötigte Geschwindigkeit:
ca. 1.700 m/s

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅1.7⋅103𝑚𝑠2≈1.45⋅106𝐽

→ 1,45 Megajoule pro kg

Beispiel 2: 1 kg zur Fluchtgeschwindigkeit

Benötigte Geschwindigkeit:
ca. 2.380 m/s

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅2.38⋅103𝑚𝑠2≈2.83⋅106𝐽

→ 2,83 Megajoule pro kg

Vergleich mit der Erde:

Für einen niedrigen Erdorbit (7.800 m/s):

𝐸=12⋅1𝑘𝑔⋅7.9⋅103𝑚𝑠2≈31.21⋅106𝐽

→ 31,21 Megajoule pro kg

→ Die Energieanforderung auf dem Mond ist etwa 10–20 mal geringer als auf der Erde.

3.3.2 Energiegewinnung für den nächsten Start

Da der Mond keine Atmosphäre hat, kann die Schleuder dauerhaft rotieren. Eine Beladung von der Mondoberfläche wird durch die hohe Bahngeschwindigkeit schwierig. Es lohnt sich daher den Tether zu bremsen und neu andrehen zu lassen.
Die Energie könnte geliefert werden durch:

Solaranlagen

Nukleare Reaktoren

Eine sehr effiziente Methode, die nur den Energieverlust durch das abgeworfene Payload hätte, wäre ein elektrodynamischer Tether (Energie-Rückgewinnung):

Wenn die Schleuder über einen Elektromotor beschleunigt wurde, kann derselbe Motor beim Abbremsen Strom erzeugen. Das nennt man Rekuperation.

3.4 Vorteile der geringen Mondgravitation

Die Mondgravitation beträgt: 1,62 m/s²

Zum Vergleich die Erde: 9,81 m/s²

1. Geringere Fluchtgeschwindigkeit

Mond: 2,38 km/s

Erde: 11,2 km/s

Das bedeutet:

weniger Energiebedarf

geringere strukturelle Belastung

kürzere Schleuderlänge notwendig

2. Geringere Zugkräfte im Tether

Die Zugspannung im Seil hängt von der benötigten Zentripetalkraft ab:

Da v auf dem Mond deutlich kleiner ist, sind auch:

Materialanforderungen geringer

Sicherheitsreserven größer

Realisierbarkeit höher

3. Keine Atmosphäre

keine Luftreibung

keine aerodynamische Erwärmung

kein Startwiderstand

Im Gegensatz zu einem Erdstart muss kein dichter Atmosphärenbereich durchquert werden.

3.5 Abschussrichtung und Startfenster

Die Effizienz und Sicherheit einer Mond-Orbitalschleuder hängt maßgeblich von der präzisen Wahl der Abschussrichtung sowie von der zeitlichen Abstimmung mit der Zielbahn ab.

3.5.1 Bahnmechanische Anforderungen

1. Richtige Abwurfrichtung:

Die Nutzlast muss tangential zur Mondoberfläche in Rotationsrichtung der Schleuder exakt im richtigen Winkel abgeworfen werden. Ein Fehler von wenigen Grad führt zu einer suborbitalen Bahn, einem Absturz, oder einem falschem Transferorbit.

2. Synchronisation mit Zielbahn:

Wenn die Nutzlast zur Erde geschickt werden soll, muss der Abwurf erfolgen, wenn die Erde im richtigen Winkel steht und der Mond sich an der richtigen Position seiner Umlaufbahn befindet. Hier spricht man von einem Startfenster.

3. Transfer zur Erde:

Für einen minimalen Energieaufwand erfolgt der Transfer auf einer elliptischen Bahn (ähnlich Hohmann-Transfer).

https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/

4. Rotationssynchronisation:

Die Schleuder muss so getimt sein, dass der Geschwindigkeitsvektor des Payloads beim Abwurf genau in Zielrichtung zeigt. Da der Mond sich gebunden dreht (synchron zur Erde), vereinfacht das langfristige Planungen.

5. Bahnmechanische Präzision und Fehlerquellen:

kleine Geschwindigkeitsabweichungen

Tether-Schwingungen

gravitative Störungen (Lunar Mascons)

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780005007/downloads/19780005007.pdf

Deshalb wären aktive Stabilisierungssysteme, präzise Navigation und Echtzeit-Korrektur Erforderlich.

3.5.2 Bewertung vertikaler und horizontaler Orbitalschleudern

Zur Optimierung der Abschussrichtung und zur Maximierung der Startfenster-Flexibilität müssen unterschiedliche Bauformen einer Mond-Orbitalschleuder hinsichtlich struktureller, topografischer und bahnmechanischer Kriterien miteinander verglichen werden.

| Kriterium | Vertikale Schleuder | Horizontale Schleuder |
| --- | --- | --- |
| Strukturelle Belastung | Gering, auf die Säulen und Fassung höher | Starke Biegung des Tethers |
| Abschussrichtung | Nur zwei Heading-Richtungen, dafür 180° Pitch Möglichkeit | 360° Heading, aber nur eine Pitch-Richtung |
| Topografie-Anforderungen | wenige, kann über Erhöhungen schleudern | Beschränkt durch Erhöhungen in Heading-Richtung oder Infrastruktur |
| Startfenster-Flexibilität | Eingeschränkt durch Heading-Richtung und Konstellation von Erde und Mond | Sehr flexibel durch alle 360° Heading |
| Baulicher Aufwand | Hoch, Turmfundament und Träger, in der Höhe schwer erreichbar | Gering, Fundament und Halterung, nah am Boden |
| Sicherheitsrisiko bei Fehlstart | Wahrscheinliche suborbitale Bahn, Gefahr für Bodenanlagen auf der Oberfläche in Heading-Richtung | Bei hoher Drehzahl garantierter Orbit, Gefahr für die gesamte Oberfläche und für die nahe Infrastruktur |
| Erweiterbarkeit | Schwere Anhebung des Tethers und Vergrößerung des Turms | Längenbegrenzung durch Gelände, einfache Erreichbarkeit |

Der Vergleich zeigt, dass die horizontale Schleuderkonfiguration eine deutlich höhere Flexibilität hinsichtlich der Abschussrichtung bietet, da eine vollständige 360°-Heading-Abdeckung möglich ist. Dies führt zu größeren Startfenstern, insbesondere für Transfers zur Erde.

Die vertikale Bauform hingegen weist konstruktive Vorteile hinsichtlich struktureller Belastung und kontrollierbarer Sicherheitszonen auf, da Fehlstarts mit höherer Wahrscheinlichkeit suborbital verlaufen. Allerdings ist sie stärker von der Konstellation zwischen Erde und Mond abhängig.

Insgesamt erscheint die horizontale Konfiguration aus bahnmechanischer Sicht flexibler, während die vertikale Lösung konstruktiv kontrollierbarer und sicherheitstechnisch lokaler begrenzbar ist. Die Wahl des Systems hängt somit von der Priorität zwischen operativer Flexibilität und infrastruktureller Sicherheit ab.

Für einen Standort auf der Mondvorderseite mit regelmäßigem Erdtransferbetrieb wäre daher eine horizontale Konfiguration vorzuziehen, während bei lokalem Rohstofftransport eine vertikale Struktur ausreichend sein könnte.